ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARREDI

Gli arredi nonché accessori dovranno avere le sotto indicate caratteristiche tecniche minime indispensabili

CARRELLO PORTA LIBRI

Dimensioni cm. 80x30x80h. – colore  a ns. scelta verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato con struttura in tubolare di acciaio a sezione quadra dotato di  4 ruote maggiorate piroettanti alla base.

Dotato di tre piani di appoggio in lamiera di acciaio di 1^ scelta con bordi perimetrali rivolti verso l’alto per evitare la caduta dei volumi.

Maniglie di presa .

MOBILE PORTA RIVISTE  CON  CASELLE

Dimensioni cm 127x40x195 h. con 24 caselle colore a ns. scelta

Costruito in monoblocco, interamente saldato, in lamiera di acciaio di 1^ scelta di spessore variante 10 e 15/10. Le parti saldate dovranno formare un unico blocco molto robusto.

Il mobile dovrà prevedere:

- una parte inferiore  a casellario con caselle regolabili, per la raccolta mensile o annuale dei giornali e riviste in esposizione.

- Una parte superiore  per esposizione, formata almeno da 5 gradoni alti cm. 20, sfalsati, con il bordo in lamiera, dove viene fissata una lista in cristallo, per impedire alla riviste esposte di cadere in avanti.

# SCAFFALI METALLICI PER BIBLIOTECA  A FIANCATE PIENE MONOFRONTE

Dimensioni cm 100x30x200 h con 5 ripiani + base e cappello  - colore ns. scelta

Realizzati con fiancate in lamiera di acciaio spessori varianti da mm. 8 e 10/10, costituite da due pareti da mm. 15 scatolate, assemblate insieme mediante nervature interne in lamiera zincata su tutt’altezza, rispondenti alle prescrizioni D.Lgs.626/94 e s.m.i. Coprifilo in alluminio anodizzato o preverniciato a mezza luna. Le pareti interne ed esterne delle fiancate, ad eccezione degli elementi iniziali e terminali, devono essere dotate di due file di asole con passo di mm. 30, necessarie per l’inserimento dei ganci di sostegno dei ripiani.  Base e cappello alte mm. 80, realizzati sempre in lamiera di acciaio scatolata.  Ripiani in lamiera di acciaio  scatolata con bordi ripiegati su tre ordini, con testate di rinforzo dello spessore di 12/10, saranno di tipo reversibile per l’utilizzo sia per l’archiviazione dei libri che inclinati per riviste. Inoltre detti ripiani devono essere dotati di costole di rinforzo dello spessore di 10/10 in modo da poter sostenere pesi notevolissimi, senza subire alcuna deformazione.  La verniciatura sarà eseguita con smalti sintetici, applicati secondo le moderne tecnologie, previo trattamento di fostatazione e grassaggio delle parti.

## Poltroncina operativa ergonomica,Con braccioli e  girevole su rotelle conforme ai requisiti del D.L. 626/94  e successive integrazioni

Struttura in acciaio con 5 razze in termoplastica nera, ruote piroettanti con elevazione a gas.

Braccioli in tubo d’acciaio con poggiabraccio in termoplastica nero.

Scocca sedile e schienale  curvato di forma anatomica

Schienale alto, inclinabile e regolabile con blocco in tutte le posizioni, e con dispositivo di regolazione in altezza azionabile attraverso apposito pomello dotato di dispositivo antiestrazione.

Comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e facilmente azionabili.

Dispositivo di regolazione in altezza della poltrona, con pistone a gas con finitura in acciaio.

Piastra di sostegno in acciaio opportunamente sagomato e nervato.

Ruote in poliammide a doppio battente con carenatura antinfiltrazione da corpi estranei, con perno di rotazione in acciaio.

Imbottitura in resina poliuretanica espansa indeformabile, a densità differenziata, sagomata anatomicamente per il supporto lombare (schienale con imbottitura semirigida)

Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1M di reazione al fuoco

# TAVOLI LETTURA

Dimensioni cm. 160x80x75

Tavoli lettura con struttura metallica in tubolare di acciaio di 1^ scelta con gambe a sviluppo lineare, al fine di assicurare una maggiore fruibilità,  da mm. 50x50 e fascia perimetrale di rinforzo da mm. 60x30 verniciato a polveri epossidiche. Inferiormente piedini regolabili.

Piano in agglomerato ligneo placcato e controplaccato laminato plastico antigraffio e antiriflesso, spessore mm. 30 foro passacavi o similare con bordi semicurvi. colore chiaro ghiaccio/grigio chiaro.

# MOBILE PORTA OGGETTI/PORTA BORSE A 10 VANI

Realizzato in monoblocco in lamiera di acciaio di 1^scelta spessore 10/10 con top superiore ricoperto di laminato plastico.

Dimensioni (di ingombro): cm. 100x50x180 h.

Ogni vano, chiuso con sportello a battente con portanome montato su cerniera, dovrà avere una chiusura differenziata con serratura singola per ciascun sportello comprendente ciascuna due chiavi.

## SCHEDARIO PER BIBLIOTECA	 A 24 CASSETTI

Dimensioni:	Lunghezza	Cm. 110

Profondità	Cm.   60

Altezza	Cm. 129

Colore Ns. scelta eseguito con smalti sintetici secondo le moderne tecnologie.

## Lo schedario è realizzato in monoblocco (molto robusto) in lamiera d’acciaio di 1^scelta spessore 10/10. E’ formato da un mobile inferiore con ante scorrevoli, e  da un mobile superiore a 24 cassetti.  I cassetti dovranno contenere schede di formato internazionale con foro da mm. 125x75 h., scorrevoli su guide in lamiera provviste di due coppie di cuscinetti a sfere d’acciaio, dotati d’asta infilzaschede e pressaschede a scatto con molla. Il frontalino del cassetto deve essere dotato di maniglia e portaetichetta.  Il top superiore deve essere ricoperto da laminato plastico.

SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI, PER TAVOLO LETTURA

Struttura fissa in acciaio  verniciato in polveri epossidiche  con piedini anti sdrucciolo.

Copri schienale e sotto sedile con carter di protezione in polipropilene iniettato antiurto

Sedile e schienale curvati, di forma anatomica

Imbottitura in resina poliuretanica espansa indeformabile

Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.

Colore a nostra scelta

# TAVOLI  P.C.

Dimensioni cm. 100x80x72 h.

Il tavolo del tipo modulare è composta di una struttura metallica in acciaio di 1 scelta verniciato a polveri epossidiche corredato da vaschette passacavi o similari con piedini regolabili e piano di lavoro più piano estraibile per tastiera e porta unità centrale.

Tutti i bordi, gli spigoli e le sporgenze e gli elementi mobili devono evitare danneggiamenti alle persone e nel rispetto delle norme europee in materia. Il piano di lavoro di spessore mm.30 in agglomerato di legno, placcato e controplaccato, antigraffio e antiriflesso con bordi semicurvi, conforme ai requisiti al D.L. 626/94

# ARMADIO METALLICO PER BIBLIOTECA CON ANTE SCORREVOLI IN ½ CRISTALLO INTELAIATO

Dimensioni  cm.120x40x200 h c.a.  - 10 ripiani

Realizzato in monoblocco molto robusto in lamiera di acciaio di 1^scelta,  le varie parti dovranno essere saldate fra di loro in modo da formare unico blocco.

All’interno vi sarà un divisorio centrale verticale dello spessore di 10/10, con riporti asolati dalle due parti dello spessore di 15/10, con un interasse non inferiore a mm. 30 per consentire la regolazione dei ripiani in altezza. Internamente 10 ripiani (5 per ogni vano) dello spessore non inferiore a 10/10.

Le fiancate dovranno essere dotate di costolatura interna di rinforzo di mm. 80.

Le ante dovranno essere scorrevoli a sospensione con cuscinetti a sfere su guide a “V” autocentranti in lamiera non inferiore a 15/10, costituite da telai in tubolare a sezione rettangolare da mm. 40x20, con fascia centrale orizzontale di rinforzo in lamiera scatolata, all’interno dei quali dovrà essere collocato il cristallo.   Le maniglie dovranno essere ad incasso. I fianchi dovranno avere gli spigoli esterni verticali arrotondati in conformità alle norme vigenti . Serratura di sicurezza, con chiusura a pistone con leva interna per blocco delle ante.

BANCO RICEZIONE A DOPPIO PIANO DI LAVORO

Il tavolo del tipo modulare è composta di una struttura metallica predisposta per la canalizzazione con piedini regolabili  di un piano di lavoro  da cm. 180x80x72 h. e da un bancone con la parte frontale chiusa da cm. 185x30x110 h.

Tutti i bordi, gli spigoli e le sporgenze e gli elementi mobili devono essere costruiti in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone e nel rispetto delle norme europee in materia. Il piano di lavoro della scrivania e del bancone  è realizzato in agglomerato di legno, placcato e controplaccato , antigraffio e antiriflesso spessore mm. 30 con bordi semicurvi, conforme ai requisiti al D.L. 626/94 .

Cassettiera su ruote cm.41x56x59h a 4 cassetti realizzata con involucro esterno in nobilitato con resine melaminiche bordi con spigoli arrotondati mentre la parte interna in lamiera di acciaio. Chiusura a chiave con sistema centralizzato.